义发改投〔2018〕39号

义乌市发展和改革委员会

关于G527至规划S214义乌江东连接线工程

初步设计的批复

义乌市交通运输局：

来文“关于报送G527至规划S214义乌江东连接线工程初步设计的函”及相关材料收悉。该项目已经组织相关部门及专家审查，财政部门稽核。经研究，原则同意该项目初步设计，有关内容批复如下：

一、路线走向

项目起点位于G527的宗泽互通，向东北跨越S310和甬金高速义乌东互通，与阳光大道互通立交，终点接规划S214省道稠廿路立交。

二、技术标准

项目采用《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中集散功能一级公路标准，兼顾城市道路功能，主线设计速度80公里/小时，辅道设计速度30公里/小时。桥涵设计汽车荷载等级为公路-I 级，设计洪水频率为1/100，其它技术指标应符合相应标准、规范的要求。

三、项目建设规模及主要建设内容

G527至阳光大道段起点位于G527的宗泽互通，止于阳光大道与规划武德路交叉口，路线长约2.60km；阳光大道至规划S214段起点位于阳光大道NK5+420处，止于阳光大道NK7+000处（规划S214省道的稠廿路立交），路线长约1.58km。路线全长约4.18km，共设置桥梁19座总长4869米，其中特大桥1座长1183米，大桥11座总长3336米，中小桥7座总长350米，下穿隧道1座长约690米，互通式立体交叉2处。

项目主要建设内容包括：路基路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、临时工程、公路设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程等。

四、路基路面

1、G527至阳光大道段主车道路基标准横断面宽度为35m，双向6车道，路幅布置：2×（0.5m路缘带+3×3.75m行车道+3m硬路肩+0.75m土路肩）+4m中央分隔带；高架桥标准断面宽34.5m，双向6车道，断面分配：2×（0.5m护栏+3.0m硬路肩+3×3.75m行车道+0.75m路缘带+0.5m护栏）+2.5中分带。阳光大道至规划S214段路基标准横断面宽度为80m，其中主车道路幅布置为：2×（5m人行道+9m辅车道+6m侧分带+16m主车道）+8m中央分隔带。

2、道路采用沥青混凝土路面，路面结构设计为：主车道4cmSMA-13细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+8cmAC-25C粗粒式沥青混凝土+20cm水泥稳定碎石基层+36cm水泥稳定碎石底基层，挖方路段增加15cm级配碎石垫层。

五、路线交叉

1、大元互通采用单喇叭+定向匝道形式，考虑本互通与宗泽互通的距离较小，建议结合安全性评价要求，优化完善相关设计。

2、阳光大道互通采用三岔T型互通形式，阳光大道辅道、武德路地面层平面交叉，建议结合周边规划等因素进一步优化匝道和辅道的平纵断面设计及与阳光大道的衔接方式，优化主交通流向横断面设置。

六、项目建设单位

项目由义乌市交通投资建设集团有限公司负责实施。

七、项目概算投资及资金筹措

根据义乌市财政项目预算稽核中心工程概算审查意见书（义稽估审〔2018〕9号），审定估算投资133210万元，建设资金来源为国资。

八、其它

请据此结合会议纪要进行施工图限额设计，并办理相关审批手续后组织实施。

根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求,请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息，请项目单位在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后,及时录入实施进展信息。

义乌市发展和改革委员会

2018年5月2日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办，财政局，城管委，公安局，规划局，国土局，环保局，水务局，江东街道，统计局，行政服务中心，交投集团。

义乌市发展和改革委员会办公室                      2018年5月2日印发

项目代码：2017-330782-48-01-070087-000