安 全 教 育 培 训 制 度

一、新工人三级安全教育

1、公司级安全教育。新进单位的工人，必须经过公司一级安全生产教育。教育内容：

⑴安全生产的重大意义，国家安全生产方针、政策规定。

⑵本企业安全生产形势，安全生产规章制度，安全纪律等。

⑶本企业历史上发生的重大伤亡事故及吸取的教训。

⑷防触电、防火、防垮塌和事故急救常识。

⑸发生事故如何抢救，如何报千，如何保护现场。

经分公司级教育后进行安全考试，合格者向项目经理部输送。

2、新工人分配到项目经理部后，必须由项目经理部的安全部门进行第二级安全教育。教育内容：

⑴本工程生产特点，设备特点及历史事故教训，预防事故的方法等。

⑵本工程的安全生产制度、规定及安全注意事项等。

⑶本工种的安全操作规程、技术操作规程。

(4) 防护用品发放标准及防护用具，用品使用基本知识。

3、班组安全教育。新工人分配到班组后，由班组长或班组安全员进行第三级安全教育。教育内容：

⑴本班组安全生产历史、特点，当前安全生产情况，存在问题及教训等。

⑵经常使用的设备、安全装置、工具仪器的使用安全要求及预防事故的方法。

⑶经常工作的地点及环境卫生要求。

⑷班组的安全管理制度和安全活动要求。

⑸个人防护用品、用具使用维护知识。

分公司、项目经理部、班组三级安全教育后实施教育部门和接受教育人员均要签名办妥手续，资料存入安全管理档案。

二、调换工种的工人安全教育

凡施工现场和班组的工人因工作需要变换工种时，必须由安全部门对其进行调换后的工程安全操作规程技术规程教育，安全教育、教育资料应办妥签名手续存档。

三、特种作业人员的安全教育

特种作业是指对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业称特种作业。直接从事特种作业者称特种作业人员。

1、建筑特种作业人员系：电工、焊割工、起重作业工（塔吊司机、指挥、绑扎、吊打桩工、汽车吊司机、展节吊、龙门吊、施工电梯司机）、登高工（架子工、井架搭设工）、爆破工、机动车驾驶员、锅炉工。

2、特种作业人员必须进行安全教育和安全技术培训。取得培训合格证后，才能上岗操作。

3、特种作业人员的安全教育和培训必须由市劳动局或其指定的单位培训，培训考核合格后上岗，操作证必须由市劳动部门发放。做到持证上岗。

4、取得上岗操作证的特种操作人员，工程项目部必须按规定进行复审。

安全生产检查制度

安全生产检查是及时发现总结、交流安全生产的好经验，不断提高安全管理水平，同时能对发现的事故隐患，采取有效措施，把事故消灭在发生之前，通过安全检查教育或提高职工对违章指挥、违章作业的冒险行为，确保生产安全检查。

安全生产检查内容：查思想、查领导、查制度、查措施、查隐患、查事故处理（按三不放过规定）、查组织（各部门安全人员的配备）、查教育培训（三级安全教育、特种安全教育、换岗教育）。

工程项目部每月二次由项目经理或分管领导带领有关人员组织进行定期安全检查，以建设部颁发的安全标准化、规范化管理规定和文明施工管理规定及防火安全的规定为主要检查内容。项目部应把检查评分表按月报分公司、公司。

班组安全检查每周一次。班前、班后安全检查是班组安全活动一个重要内容，班组检查和安全活动情况要记入班组长上岗记录本内，作为安全管理资料存档。

专业性安全检查由专业技术人员，懂行的安全人员和有实际操作、维修经验的工人参加。

验收性安全检查（脚手架、井架、塔吊、拌和机、灰浆机等）按建设部JGJ59-2011安全检查评分表检查。

季节性安全检查应按气候，环境各方面条件来考虑，冬季主要是防滑、防冻、防坠落、防火灾等。雨季主要电气设备线路的绝缘、架子下沉塌方、排水设施、脚手架、井架避雷保护装置等，暑季检查工地露天作业防暑降温等。风季主要检查各种设备，起重设备、垂直运输设备等稳固情况。

项目部应对分公司、公司检查提出的不安全因素和隐患实行“定人、定时间、定措施”落实整改情况以书面回执回复分公司、公司销号。

安全生产考核奖罚制度

为了确保公司的工程质量和安全生产，本着“抓质量求生存，保安全出效益”的方针，做到管理上有章可循，奖罚中有据可依，特制定本奖罚规定。

1、本制度以JGJ59-2011标准为依据。

2、分公司责任科室在履行检查奖罚中，对单位工程的罚款一应整改的部分，在下一次检查中还未整改的，应加倍罚款。

3、按照建设部 “未取得施工许可证而擅自开工的”的处罚规定，除令其停工外视情况或处5000元罚款。 “施工现场的生活设施不符合卫生的要求的”、 “施工现场管理混乱，不符合保卫、场容等管理要求的”，除令其停工整顿、撤换管理人员外处500元－5000元罚款。

4、项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员和特种作业人员必须持证上岗，无证上岗每缺一人罚款100－200元。其中大中型设备无证操作、塔吊无证指挥罚款200元，塔吊在使用中无指挥人员加倍处罚。

5、大中型设备安装、拆卸、顶升的单位无相应资质证书罚款1500－3000元。

6、单位工程分包施工合同中无安全条款处500元罚款。安全条款应有规定责任、检查指标、应履行条件，如仅一句“安全由乙方负责”为无安全条款等同；大中型设备在安装、拆卸前，甲、乙双方未单独签订安全合同的罚款3500－6000元。

7、施工现场必须的施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律和十项安全技术措施牌、安全生产记录牌、警语牌、标志牌、标语牌。每缺一项罚200元。

8、施工机械应定机、定人、定职责，各项机械边应挂有操作牌、操作规程牌，非操作人员开机每次罚50元。

9、井字架无限位装置、无防坠落装置、无上下防护门、无防雷措施、钢丝绳工按规定布设，每一样不符罚50元，卷扬机滚桶无防护罚50元。

10、塔吊执行十个不准原则，违反其中一项者罚50元。塔吊的力矩限制器，超高、变帽、行走限位器、吊钩、卷扬机滚桶保险装置，每缺少一件或失灵使用的每项罚100元。

11、严禁使用未满16周岁的童工，一经查到，除限停止作业，并予以退回外处以每人次1000元罚款。

12、新工人进入施工现场施工，应先进行安全交底，若未进行交底而作业者罚每人次20元。

13、单位工程各施工段分项工程开工前应有技术交底和安全交底，井字架、塔吊、脚手架塔高设前未进行技术交底或安全交底的，每缺少一次罚200元。

14、进入施工现场均应戴安全帽，若未戴安全帽（包括不扣帽带）每人次罚30元，管理人员加倍罚款。

15、施工机械和主要通道口、井架四周均应搭设防护棚，每缺少一只罚100元。

16、井架、脚手架按需用要求塔设完后未经验收而使用的每一项罚200元；大中型设备安装完成后无项目部、分公司、安装单位验收签字，而投入使用的罚款1500－3000元；大中型设备未经当地劳动部门（行业主管部门）验收后投入使用的罚款3500－6000元。

17、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN－S接零保护系统，三相五线制。电气设备的金属外壳和金属配电箱外壳必须与保护零线连接；保护零线必须在总配箱处、中间处和末端处做重复接地，每缺做一项罚100元。

18、未正确使用保险丝，用铁丝、铜丝、铝丝代替的，包括临设在内的临时用电线路接头处赤膊无绝缘胶布的，每查到一处罚20元。

19、施工机械应一机一闸一保险，每缺少一只有效保安器的罚50元。

20、安全交底、安全教育的资料与实际不符，而实际根本未交底和未进行安全教育而任意签字的应视为未做，以每次或每人次10元罚款；无安全教育台帐的每缺一人罚100元，管理人员加倍。

21、基础、主体、结顶、装饰四阶段必须进行安全检查评分，并上报分公司参加验评，若无检查评分，或无上报分公司参加的处500－100元罚款。

22、总公司质安大检查中获第一名的奖5000元、第二名奖3000元、第三名奖2000元。受通报批评的项目部罚5000元；评为不合格的中各罚6000元。

23、在分公司每季质安大检查中被评定优良的，或能积极响应新规定新要求，在工程中做到表率作用的，视情况给予奖励100－5000元。不合格的罚3000元。

24、在县（市）级质安大检查中受到通报表扬的各奖励2000元，受到黄牌警告的罚10000元，通报批评及评定不合格的罚6000元；在地（市）级中受到通报表扬的奖5000元，受黄牌警告的罚20000元，通报批评及评定不合格的罚10000元；在省（市）级受到通报表扬的奖10000元，受到黄牌警告的罚30000元，通报批评或评为不合格的罚20000元；在建设部质安大检查中获优良等级的各奖励10000元，获通报表扬的奖20000元。

25、在项目部召开县（市）、地（市）、省（市）级表扬现场会的，根据当地现场会的影响情况，对项目部给予10000元以内的奖励。

26、得奖的工程、队长或项目经理应将所奖款项视贡献大小奖励有关人员。受罚的工程、队长或项目经理应将罚款视失责任大小，给予有关责任人员罚款。

27、各类违章违纪人员，由公司、分公司、项目安全部门，根据规定开违章违纪罚款通知单，由公司、分公司、项目劳资部门从罚款人的工资中或分包单位工程款中扣除。并由财务部门划入安全奖罚专项列帐，专用于安全生产奖励和劳动保护活动宣传教育。

28、对违章违纪和各类事故，如有开虚作假或隐瞒不报，一经发现查实后，对责任者公司安委会给予在经济上和纪律上的严肃处理。

附：各级岗位人员违章违纪内容

附一

各级岗位人员违章违纪内容

一、安全生产岗位责任方面：

1、单位工程无安全负责人或无专（兼）职安全员；

2、单位工程不挂设或挂设不齐“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”等安全生产二图六牌；

3、单位工程施工组织设计，无针对性的安全技术措施；

4、每道工序施工不进行安全技术交底，不认真执行安全生产，无检查记录；

5、强令工人冒险作业；

6、接到“安全检查整改通知书”逾期不整改；

7、发生重大事故苗子（恶性未遂事故）、工伤事故不及时向安全部门或上级汇报者；

8、没有按规定组织定期安全生产检查，安全检查不认真，对问题不登记、不整改、采用新技术、新设备不制订相应安全技术措施的；

9、框架结构“赤膊施工”无外脚步手架或无安全网防护。

二、违反安全生产六大纪律方面：

1、进入施工现场不按规定使用安全帽者；

2、二米以上高空悬空作业无安全设施，而又不用安全带者；

3、二排架子（包括二排）以上高空作业向上或向下乱抛材料工具者；

4、非机械操作手乱开机械设备者；

5、赤膊、赤脚、穿拖鞋进工地（车间）上班者；

6、非电气专业人员擅自接电线、装电灯者；

7、吊装区域内，非工作人员站在把杆下方观望不听劝阻者。

三、高空作业方面：

1、高空作业穿高跟皮鞋、塑料硬底鞋、拖鞋操作者；架子工、起重吊装工上高空穿皮鞋或硬底易滑鞋者；

2、竹扶梯使用斜度超过60°~70°无防滑措施或缺档腐朽使用者；人字梯（油漆登高、安装登高）不扎绳子，无保险措施使用者；

3、不按规定使用登高梯上下，南昌翻爬井架脚手架者；

4、任意拆除楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台边及各种临边口安全设施者。

四、脚手架搭设和使用方面：

1、脚手架搭设未经检查验收合格而使用或无登高设施；

2、脚手架上堆物超载，而不听劝阻者；

3、任意斩断脚手架的拉结铅丝或拆除扶手栏杆踢脚线（网）或任意拆除脚手架安全网者；

4、高层钢管脚手架不敷设接地。

五、井架搭设和使用方面：

1、井架搭设未经检查验收合格而擅自使用；

2、井架无安全围护（安全网），楼层进出口处无安全围护和扶手栏杆；

3、已经使用井字架卷扬机无操作防护棚；

4、井架卷扬机无防护罩装置；

5、井架吊篮无安全防护门无钢丝绳安全装置和防冒顶限位装置；

6、井架吊篮乘人。

六、电器设施方面：

1、夜间施工无电工值班；

2、值班电工擅自离开操作岗位；电线挂设不按规定挂设；电动机械设备未接地接零；井架未按规定装设避雷设施；

3、使用碘钨灯（或大灯泡）取暖，私装设避雷设施；

4、施工现场附近有高压线，无安全防护措施；

5、照明线路未过到漏电开关保护接线。

七、机械设施方面：

1、塔吊、人货两用电梯、三柱二笼提升机及其他机械设备未经有关部门验收合格，擅自使用。

2、起重机械超载使用；

3、擅自拆除机械设备上安全防护装置者；

4、机械操作人员机停人离未断电源者；

5、无证操作机械、酒后操作机械者；

6、机械带病动转而发生事故；

7、木工机械在许可范围外，锯刨短薄木材或任意拆除木工机械安全防护装置者；带锯工、锉锯工桫戴防护眼镜；

8、车工不戴防护镜，机床女工不戴工作帽，机床操作工戴手套者；

9、在机械电器设备不断电继续盍情况下，进行维修保养和移动者。

八、交通安全行车方面：

1、驾驶员出车前不做例行保养，无故不参加安全学习者；

2、将车辆交无证者开车；

3、出车不带三证（驾驶证、行车证、养路费证）；

4、驾驶员酒后开车；

5、途中发生违章，隐瞒不报者；

6、带病出车。

九、防火安全方面：

1、浇沥青、防水涂料、木装饰、油漆、焊割无防火措施和设施的；

2、在木工车间和禁烟区内吸烟或未经批准动用明火使用电炉的；

3、危害防火安全的其他行为应根据情况轻重，另外处理造成火灾、火警事故和经济损失的，除经济赔偿外并按有关消防管理条例处罚。

十、其他方面：

1、将小孩带入生产（施工）现场者；

2、擅自启用查封的设备；

3、油漆工、泥工粉刷使用喷枪、喷涂时不带防护眼镜者；

4、阻挠安全员正常工作者；

5、当月重复违反上述规定者加倍处罚，责令其停工学习安全生产知识和有关规定、制度时，可不发工资。

安全技术措施计划执行制度

为控制和消除在生产劳动过程中的不安全因素，防止发生人身、设备、火灾的事故，提高操作人员自我保护能力和安全意识，确保施工任务按规范、规程顺利、安全地完成，特制订本制度：

一、要求

1、所有建筑工程的施工组织设计（施工方案），都必须有安全技术措施，高层外脚手架、爆破、吊装、水下、深坑、支模、拆除等大型特殊工程，都要编制单项安全技术方案，否则不得开工。

2、采用各种安全技术的革新和科研成果，都要经过试验、鉴定和制定相应的安全技术措施，方能使用。

3、采用新的技术、新的工艺、新的设备时，必须制定相应的安全技术措施。

4、安全技术措施要有针对性，要根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况提出，防止一般化。

5、要实行安全技术措施的逐级交底制度。

二、主要内容

1、施工总平面布置的安全技术要求：

易燃材料库与其他建筑物的安全距离，电气设备及变配电设备位置的安全要求，土石方、大宗建筑材料及混凝土预制构件堆放位置的安全要求，塔吊与建筑物的问题应满足其周转的安全距离与搭设脚手架及安全网的需要，井字架（龙门架）及其他主要施工机械的位置都应满足使用与维修的安全距离，文明施工。

2、一般建筑工程施工的主要安全技术措施内容：

根据基坑、基槽、地下室挖土方的深度和土壤各类及与邻近建筑物的间距，选择土方开挖方法。同时确定设置边坡的坡度或采用固壁支撑的方法，以防止土方塌方。

脚手架、吊篮、吊架、挑架的强度、刚度设计及上下道路主要安全技术措施。

安全平网、立网、封闭网的架设要求,架高层次的段落。

外用电梯的设置及井架、门架等垂直运输设备拉结要求及防护技术措施。

“四口”、“五临边”的防护和主体交叉施工作业场的隔离防护措施。

施工工程包括外架与高压输电线路的间距，如小于安全距离，必须搭设绝缘隔离防护棚或防护网架。

凡高于周围避雷设施的施工工程，临时设施，架、龙门架等金属构筑物，所采取的防雷措施。

易燃、易爆、有毒作业及其场所采取防火、防爆、防毒措施。

季节性施工，如雨、防滑、防洪、冬季施工防冻、防滑、防火、防中毒等所采取的措施。

施工工程与周围通行道路及民房防护隔离措施。

施工人员在施工过程中个人的安全防护措施。

3、编制单项安全技术措施的特殊工程。

深基础工程，如地下连续墙、沉箱、人工挖孔桩等工程；高耸构筑物，如水塔、烟囱、冷却塔、电视发射塔等；爆破工程；拆除工程；大型吊装工程；大型建筑物、松筑物的模板工程。

4、季节性安全技术措施

夏季安全技术措施，主要是预防中暑、防雷、防洪、防台风等措施。

雨季安全技术措施：防触电措施；防雷击措施；防脚手架、井字架（龙门架）倒塌及槽、坑、沟边坡坍塌的措施。

冬季安全技术措施：脚手架、井架（龙门架）、大模板、临时建筑、塔吊等的防风倒塌措施；斜道、通行道、爬梯、作业面的防滑措施；现场防火措施；防误食亚硝酸钠等防冻剂中毒的措施。

三、安全技术措施费：按国家有关规定提取，实行专款专用。

四、对执行情况的检查和处罚

在检查施工现场安全生产的同时，检查各单位、施工项目安全技术措施情况。若发现不按安全技术措施执行或不落实时，将酌情按公司《安全生产奖惩条例》的有关规定给予处罚。

安 全 技 术 交 底 制 度

1、项目施工技术部门应严格执行安全生产规章制度和安全生产操作规程。根据安全标准化管理的标准、规范结合工程的特点与操作周围的环境进行安全技术交底。

2、工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法１安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底。

3、分项、分部工程施工前，施工员或技术负责人要向班组长进行安全技术措施交底.

4、各工种配合施工时，项目经理、施工员或技术负责要按工程进度定期或不定期地向班组长进行交叉作业的安全交底。

5、班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境、个人防护要求的安全交底。

6、交底内容分类为：

施工工种安全技术交底；

分项分部工程安全技术交底：

地基与基础工程安全技术交底；

基槽（坑）开挖与回填的安全措施；

基础各分项工程的安全措施；

主体结构工程安全技术交底；

模板安装与拆除、钢筋、混凝土、砖（砌块）砌体、预制构件安装等工程安全措施；

脚手架、安全网、临边、洞口等防护措施；

所需施工机械安全使用与防护措施；

屋面防水工程安全技术交底；

防水涂料、油膏的熬制、运输、操作、防火、防毒、防烫的安全措施；

防止高处坠落及热防水材料洒落伤及他人的措施；

使用施工机械、外脚手架的防护措施；

楼地面、装饰及门窗、水暖、电气安装工程安全技术交底内容，除一般常规防护措施外，还应有：

照明及使用手持电动工具和小型施工机械防触电措施；

使用高凳、梯子防滑措施；

外窗、外檐油漆、安装玻璃等作业防坠落措施；

易燃物防火及有毒涂料、油漆等的防护措施；

立体交叉作业防护措施；

大型特殊工程单项安全技术交底。

设备安装工程安全技术交底：一般包括起重、电气安装调试、焊接、气割、压力容器、机加工、管道、保温、防腐等作业的安全防护措施。

使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底。

7、安全技术措施交底记录

安全技术措施交底必须有书面记录归档存查。

8、项目安全员应对安全生产技术交底实施跟踪管理，并对班组执行安全技术交底情况进行监督检查。

消防防火安全管理制度

一、认真贯彻执行“中华人民共和国消防条例”和“浙江省消防管理若干规定”及公司防火安全管理制度，加强施工现场项目防火安全管理，确保工程安全。

二、实行“谁主管、谁负责”原则，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，教育、动员和组织职工做好本岗位的防火安全工作。建立以工地项目经理为主的义务消防组织和防火安全责任制及管理网络。建立工程项目防火档案。

三、施工现场各种材料应按施工组织设计平面布置图堆放，保持通道畅通，易燃易爆物品应按规定存放并有专人管理。施工现场焊、割作业必须办理好动火审批手续，并严格遵守焊割的操作规程，在竖向或高空焊割作业必须有防止焊渣和火星跌落、飞溅的安全措施和必要消防器材。

四、施工现场木料堆放处、木工制作车间、易燃易爆物品仓库、现场木装修、油漆作业场所、焊割动火作业点均应划为防火禁烟区。在禁烟区应设明显禁烟防火安全警告标志牌，并配置合适灭火器。施工现场木工制作间，木装修部位，应在每天下班前专人负责清理打扫刨花、木屑、碎木料，不准在机具作业现场堆积。

五、施工现场临设工棚严禁用可燃材料搭设，不准在高压线下方搭设临时工设及工棚和堆放可燃性物体。严禁使用电炉、煤渣炉、柴炉，非电工擅自拉线路接灯装插座和使用60w以上灯泡，禁止床上吸烟，不准乱丢烟蒂，并按每25平方米配1只灭火器。

六、施工现场食堂用灶，应有专人负责烧火，并做到用火期不能离人，用火结束熄灭余火，及时清理灶前积灰，食堂工棚搭设材料必须符合防火要求，并配备灭器材。

七、施工现场的动力电源，电器设备在工作结束后由使用人员及时切断电源。施工现场的专职安全人员，消防人员应经常巡回检查施工重点防火部位消防安全，及时纠正阻止违章作业，定期调换消防器材药剂，消除火险隐患，确保工程安全。

施工机具进场验收、安装与保养维修制度

1、机械设备的安装使用等应严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》，各项目要加强对操作人员的安全思想教育，经常检查在施工过程中规章制度的执行情况，发现问题及时解决，不留隐患。

2、项目部在安排施工机具进场时应按施工组织设计要求的时间，并按平面布置摆放。按公司要求对机具进行登记，并在进场前与进场后均做使用验收。

3、机械操作人员必须经过安全操作技术的培训，考核合格并取操作证后方可上岗，无证人员严禁操作。在施工过程中做到定人、定期、定机的原则，切实加强对机械设备的操作、使用、维修、保的管理和提高操作人员责任心。

4、项目做到每月对机械设备进行一次全面仔细的自检，做好检查记录，且按贯标要求对特殊过程中的机具进行鉴定记录。

5、操作人员必须服从施工技术人员的指导，精心操作，在施工过程中要经常对机械设备进行检查、维修、保养。确保起重机的变幅、超高指示器，力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置齐全有效、灵敏可靠。如发现任何一项灵敏度不好，应及时找修理工修理，修理无效时上报分公司及公司机械处，未经许可不可随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。

6、塔吊、施工电梯的附墙连接严格按照厂家有关规定和各施工方案进行。坚持起重机械“十个不准吊”制度，遇有六级以上大风或大雨、大雪、大雾、光线阴暗等恶劣天气时，应停止。起重机露天作业，并切断电源。施工电梯每天下班前要将梯笼降到底层。

7、塔吊、施工电梯应单独做好接地保护和避雷接地装置，并应经常保持接地情况良好，接地值符合要求。

8、塔式起重机、施工电梯搭拆前应编制完整的施工方案，制订切实可行的安全措施，并报技术主管批准后方可实施。

9、塔吊起重机顶升作业时，必须符合《建筑机械使用安全技术规程》第4.4.28---第4.4.37条的规定。

10、施工电梯的制动器必须由专人管理定时检查。作业中每班每次载重运行时，必须从最低层上升。严禁自上而上。当梯笼升离地面1-2m，要停车试验器的可靠性，如发现制动器不正常，经修复后方可使用。

11、塔吊作业前，应检查电源电压，进行空载运转，检查行走、回转、起重、变幅等各种机械的制动器、安全限位、防护装置等确认正常，方可开机作业。

12、塔式起重机搭设完毕后，应用经纬仪检查塔身的垂直情况并用撑杆调整垂直度，其垂直度偏差按照规范规定。施工电梯在安装导轨架时，应用经纬仪对电梯在两个方向进行测量校准，其垂直偏差不得超过其高度的50/000。

13、各类机械应严格按照用电安全技术规范确保用电安全，与输电线路保持水平和垂直的安全距离，小于安全操作距离应采取切实有效的防护措施。

14、大中型设备在使用后应有例保记录、防坠落试验等。

施工组织设计与专项方案制度编制与审批

一、编制要求

1、及时性。工程施工前要编好施工组织设计及专项方案，如有特殊情况来不及编制完整的，必须编制单项的安全施工要求。

2、针对性。要针对不同工程的结构特点和不同的施工方法，针对施工场地及周围环境等，从防护上、技术上和管理上提出相应的组织设计及安全措施。

3、具体化。所有的组织设计、专项方案及安全技术措施都必须明确、具体，能指导施工。

二、编制与审批责任制

1、公司总工程师、技术负责人、施工项目技术负责人对施工生产的安全负技术责任，分级负责编制施工组织设计。

2、编制的组织设计及专项方案必须经过上一级审查批准后方能执行。

3、经过批准的施工组织设计或专项方案不得随意修改或拒不执行，否则，发生人身事故要追究其责任；如果由于安全技术措施内容有问题，发生伤亡事故，要追究编制人和审批人的责任。

4、根据需要必须修改已批准的施工组织设计或专项方案时，应按原编制的分工和程序办理。

禁毒、禁赌的管理制度

为了进一步落实中央关于禁毒、禁赌的战略决策，净化社会空气，把社会主义的文明建设推向新的高潮，为把我公司所有项目建设成为无丑恶现象的集体，特订立以下几条请严格遵照执行：

1、严禁任何人用任何方法从事贩毒、吸毒活动，也不得容留、窝藏涉及贩毒、吸毒的人；也不得以任何方式向犯罪分子通风、报信、转移、销毁罚证。

2、任何人有权并有义务向公安机关检举、揭发贩吸毒的人和事；对于知情不报者，一旦发现交公安机关严厉查处。

3、施工现场及临时宿舍内严禁赌博及变相赌博。凡参与赌博的除没收赌资、赌具外，视情况轻重或开除或送公安机关处理。

4、严禁本公司职工参与社会上赌博活动。

5、对于对本制度肆意违反的视情节交由公安机关处理。

6、各项目成立以项目经理为首的禁毒、禁赌领导小组领导项目的日常工作。

班 组 安 全 活 动 制 度

1、班组必须严格执行每周一次利用上班后一小时进行安全活动的原则。小结一周末班组在施工生产中的安全生产先进事例及主要经验教训，对有关人员进行表扬和批评，视情况提出奖励和罚款的意见。针对施工中存在的不安全因素，发动专人群众提出改进意见和措施。

2、学习国家和上级部门颁发的安全生产操作规定和制度，并联系实际贯彻。学习有关安全生产先进事迹和事故先例，从中吸取经验教训，举一反三，不断提高安全生产思想意识，做到警钟长鸣。

3、认真贯彻市、集团公司安全生产有关精神和要求，开展百日安全无事故，争创安全三无班组活动。班组活动由班组长负责实施。

班组安全上岗交底

一、班组长应根据项目分部分项安全交底书，结合工程现场实际情况：

1、交当天的作业环境（如邻近高压线、地下管道、附近建筑物及现场地基情况）和气候条件（如风雪、雾、雨、霜、严寒酷署等）。

2、交当班的主要工作内容和各个环节的操作安全、操作工艺流程及特殊工具的技术要求。

3、交人员的分工情况和每一岗位的技术要求。

4、交针对当日工作的安全注意事项。

5、交特殊工种工作中的配合要求。

6、交上班施工中的交叉作业安全情况。

二、工程项目班组安全上岗检查主要内容

1、检查上岗人员的劳动防护用品的完好和正确使用情况。

2、检查现场和每个岗位周围的作业环境是否完好无患。

3、检查各种机械设备的安全保险装置是否完好有效。

4、检查各类安全技术措施的落实情况。

5、检查各项机械工具吊索的落实情况。

6、上岗检查情况由班组长记入安全日记。

三、工程项目班组安全上岗记录主要情况

1、记班前上岗交底主要内容及班组人员分工情况。

2、记上岗检查后，存在主要的不安全因素和采取的相应措施。

3、记上一班施工中发生的事故苗子，违章作业情况。

4、记建设集团公司、工地安全检查，检查出的不安全问题，以及落实情况。

5、记发生事故苗子后，按照“三不放过”原则进行调查分析和采取防范措施等情况。

6、班组上岗记录由班组长负责记录，工程竣工统一存入项目安全档案资料。

场容场貌、文明施工管理制度

工程项目认真贯彻建设部施工现场管理规定，学习推广上海、杭州文明施工经验，搞好项目文明施工。

文明施工标化管理细则：

为进一步加强项目部文明施工管理，健全文明施工标化管理体系，争创市级标化工地。根据《关于加强金华市建筑工地文明施工管理意见》制定如下细则：

1、工地大门：以突出浙江天众有限公司体现天众精神为原则，按公司各工地统一大门式样制作。

2、施工现场围墙用砌块封闭、牢固、美观、完整，高度不低于2.5米，上口平，立面直，粉刷刷白，标语字体规范，用字正确。

3、施工工地大门明显处设置工程概况牌，牌底边不得低于1.5米。

4、工地主门内处设置八牌二图栏。①施工现场平面布置图；②卫生包干图；③主要管理人员组织体系牌；④工地卫生制度牌；⑤职工“七不”规范牌；⑥防火须知牌；⑦百日安全生产牌；⑧安全生产六大纪律牌；⑨安全生产十大技术措施牌；⑩十个“不准”牌，宣传栏。

5、工地现场道路及材料堆放场地四周砼地平硬化，强度满足要求并保持整洁，道路有指示牌，材料堆放场有材料标识牌。

6、现场四周有完整排水系统，有集水井，沟、井沟加盖，地面不得有积水。

7、施工现场的临设设生产设施、办公设施、生活设施和后勤保障设施，并满足功能要求。

8、施工现场临时用电、施工机械、施工安全设施应符合施工组织设计和施工现场临时用电规范，有制度、有措施。

9、施工现场环境卫生落实分区包干，设专（兼）职现场清洁工，建筑垃圾集中堆放，生活垃圾有专用垃圾箱，并加盖、及时清运。

10、施工现场有控制粉尘、废气、固体、液体等废弃物的器具和技术措施。

11、职工食堂严格执行国家《食品卫生法》，位置远离厕所、灶台、墙面饰面砖，炊事人员持有有效健康证明，上岗穿戴白色工作服、工作帽。炊具设消毒设施，食堂有卫生管理制度，菜盆加罩，生、熟菜存放和加工分开。

12、工地设有茶水亭，有充足的茶水供应，茶水桶上加盖，冬天设保温设施。

13、厕所必须洁净，堵坑饰面砖，有冲水装置，通风、采光良好；厕所有化粪池，排放符合环保要求，施工楼层有临厕，有临厕保洁制度，有专职保洁员。

14、现场职工宿舍采用活动房或采用砖、砌块建造房，并粉刷，不得使用石棉瓦、油毛毡盖面。通风、明亮、清洁、整齐，有专人负责管理、清扫。

15、工地职工进场进行思想道德、法制、安全、防火教育，并签订协议书（分公司统一印制）。

16、工地招聘职工办理劳务证、务工证、暂住证，禁招童工，并查验职工计划生育证明。

17、创标化工地现场施工人员，建立佩证上岗制度，凭证进出工地，凭证上岗作业。

18、宿舍床铺格式统一，衣物摆放整齐，铺盖拆叠方整。夏天有降温设施。

19、为了创造廊的施工环境和生活办公环境，工地现场适当摆放一些花草。材料加工作业和零散材料区应有栏杆围护，所有栏杆应红白分色油漆，现场各区域和设施有指引牌，办公室和会议适当装饰。

文明施工奖罚条例：

为我公司在新的一年里取得更好的成绩，在工程质量、安全生产、文明施工中更上一个新的台阶，为适应日新月异的施工环境，把公司各建筑工地的工程质量、安全生产、文明施工环境色取走向同行前列，为此特制定本奖罚办法请遵照执行。

1、夜间施工必须遵照有关规定办理夜间施工许可证，如未办量手续，被有关部门查获通报批准或新闻曝花的罚2000元。

2、临街建筑进出大门口往里延伸15米内（包括材料运输大门）地面必须硬化，如不按此规定污泥污染马路而遭有关部门通报批评或新闻单位曝光的，按责令其他地面硬化外罚款2000元。

3、生活用水及施工用水不得随意外排，不规定而遭有关部门通报批评或给新闻单位曝光的罚款2000元。

4、施工现场大门（正门）按公司CI形象统一制作，围墙不得用毛竹片等搭设且高度不低于2.5米（特殊情况除外），里外应粉白加压顶；大门入口显眼处应悬挂十牌二图（格式由公司提供），违反以上规定的降重新改正外每项罚1000元。

5、在建工程临街建筑各立面应悬挂宣传企业形象和提高其它气氛的横幅，并保持完整、整齐；临街围墙应书写宣传企业形象的条幅，字体应工整（大街围墙写字应符合市容办要求）。违返以上各项的每项罚500元。

6、职工临时宿舍门口应张贴各种制度的住宿名单及照片、指定负责人，临时职工宿舍内应按制度规定做到清洁、摆放整齐，不得在室内晾晒衣服，违反以上规定除责令整改外罚每室100元。

7、施工现场布置必须经生产科及公司文明施工领导小组审批，经审批后的现场布图不得随意更改，如特殊原因需修改必须征得公司原批审科室同意，违反以上规定的罚1000元。

8、施工现场砂、石子、石灰膏应有档墙；砖、钢模、木方档、脚手片、竹木模板等应堆放整齐；钢筋钢管、毛竹等应一字堆齐，一头平；回形钩、轧头等应圈放；施工现场及材料堆放场地应搞好落手清，建筑垃圾应清理归类及时清除，保持施工现场整洁，建筑材料应有标识牌，违反以上各项的每项罚100元。

9、炊事员应持健康证上岗；食堂内墙1.5米以下灶台应用白磁饰面，地面用地砖；生熟菜应分开存放，熟菜间应有防尘、防蝇设施；食堂外门、窗应有纱门、纱窗；食堂内应悬挂各种制度，保持食堂内清洁卫生。违反以上各项的各项罚100元。

10、厕所内地面、小便槽、大便槽及墙面1.5米以下应贴磁砖，有厕所保洁制度及专人清扫，违反以上各项每项罚50元。高层施工楼层应有便溺设施，工地内无随地便溺现象，如发现每处罚5元。

11、施工现场施工机具挂有操作牌，定机、定人、定职责；机具应有专人保养，随时保持整洁。违反以上各项每项罚50元。

12、职工上班应挂胸牌上岗，管理人员应起示范作用，管理人员不佩罚款10元/次，职工罚5元/次。

卫生保洁制度

1、食堂卫生的管理

1.1 食堂工作人员必须经体验合格和技术培训后，方能上岗。

1.2 炊事人员要保持自身清洁卫生，勤剪指甲勤理发。上岗操作时，必须穿戴工作服、佩戴口罩。

1.3 食堂要配置消毒和灭鼠、灭蝇设施。

1.4 不采购变质、腐败不洁食物，严禁出售生、冷及变质腐败食品。

1.5 食堂位置必须与厕所相隔30米以上距离，垃圾箱15米以上距离，泔脚桶必须加盖，并及时清运，保持清洁。

1.6 严格执行生、熟食物分隔制度，室内保持通风良好。有防蚊蝇的封闭隔离装置，必须配置冷藏冰箱。

1.7 禁止使用铝制锅、盆装熟菜，禁止使用再生塑料桶、盆等盛器。

1.8 经常保持食堂环境卫生和炊具的清洁卫生。

2、厕所卫生管理制度

2.1厕所应设水箱冲洗，要明确专门保洁人员，保持清洁卫生。

2.2每天早晚两次应有专人负责对厕所的地面、小便槽、大便槽等进行冲洗；对污垢要用专用洗涤剂冲洗，防止臭气四溢，以及四害孳生。

2.3对有条件的项目部，对厕所要定期喷洒空气清醒剂，消除异味。

3、现场卫生管理制度

3.1 施工现场应确定一名施工负责人或保健急救人员为卫生负责人，全面负责施工现场的卫生工作，贯彻执行施工现场责任制，搞好施工现场的场容场貌。

3.2 生产场所的噪声、粉尘、有毒有害作业、施工工业污水处理等应符合国家工业卫生规定，定期测试、落实防范措施。生活区域应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任包干区。

3.3 生产区、生活区内做到排水畅通，无污水外流堵塞排水沟现象，符合条件的现场应有绿化布置，落实各项除四害措施，控制四害孳生。

3.4  宿舍日常生活用品应统一放置整齐，办公室、厕所、生活区等应经常打扫，保持整齐清洁；生活垃圾要有加盖容器放置并有规定的地点，有专人管理，定期清运。

3.5 施工现场须有保健医药箱和急救器材，做好对职工卫生防病宣传教育工作；要利用黑板报、宣传栏、张贴画等形式向职工介绍防病、治病和急救措施等。

3.6 施工现场应每半个月由卫生负责人组织对食堂、宿舍、厕所和生活区、现场周围的卫生检查并记录在册。

门卫值班和治安保卫制度

1. 施工现场门卫值班管理

1.1凡本项目部署管理人员及工人进入施工现场大门须一律佩戴由项目部颁发的上岗证。

1.2上级机关及有关部门人员进入工地，必须说明情况或主动出示有关证件，方或进入。

1.3 外来人员请主动出示有关证件，并进行登记后方可进入工地。

1.4 外运材料须有项目经理签字后，方可放行。

1.5  门卫须坚守岗位，夜间值班不提睡觉、喝酒。不断进行巡逻检查，发现问题或可疑情况及时向工地领导报告。

1.6门卫人员礼貌待人，严肃制度，搞好大门内外卫生，疏通车道，主动接受上级有关部门综合治理等检查。

2. 施工现场治安保卫

2.1施工现场应根据工程规模，建立保卫组织，配备保卫人员。

2.2施工现场要建立门卫值班室和巡逻护场体系，门卫人员应佩带执勤标志，实行凭工作证出入的制度。

2.3要加强对外地民工的管理，掌握人员底数，掌握思想动态，及时进行教育，非施工人员不得留宿，特殊情况要经保卫工作负责人批准同意。

2.4治安保卫人员应每月对职工进行一次治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，并记录在册。

2.5教育所属施工人员遵纪守法，施工现场不得打架斗殴，不得从事盗窃、窝赃、销赃、赌博、酗酒等违法犯罪活动。

2.6施工现场发生各类案件和治安灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关查破。

工程项目劳动保护用品管理制度

一、劳动保护用品的发放标准应严格按公司的有关制度执行。

二、劳动保护用品的发放使用由各级安全监督部门负责监督。

三、采购劳保用品的部门对采购的物品必须符合质量要求，安全适用、美观大方坚固耐用。

四、对安全帽、安全带、安全网电气绝缘制品等特殊劳动保护用品必须符合国家标准，有生产许可证，出厂合格证，并定期进行检查，凡损坏和失效的一律不准使用。杜绝假冒伪劣产品。

五、劳动保护用品是属于劳动保护的一项辅助措施，不能作为生活福利待遇，未经公司批准各单位均不得擅自改变发放标准和范围。

六、职工公司内部调动工作，劳保用品发放关系应及时转入新单位。

七、对病假、事假、脱产学习、停薪留职及待业人员离开岗位六个月以上者，应停止发放劳动保护用品。这段时间应作延长使用期计算。

工程项目工伤事故统计快报制度

1、工程项目经理部必须建立按月向分公司、工程处填报工伤事故统计报表并存档。

2、分公司按月将工程项目的工伤事故统计报表汇总后于当月底按规定日期报公司安全处。

3、当月发生工伤事故（轻伤）的工地，必须由项目经理如实填报工伤事故报告表，五日内报分公司。分公司将工伤事故报告表和工伤事故统计报表汇总后按规定一交报集团公司。

4、凡发生重伤事故的工地，应立即按级上报，并做好抢救伤员及保护现场的工作。集团公司安全生产委员会组织有关部门人员进行调查。

5、事故调查

轻伤、重伤事故，分别由事故单位、分公司、公司组织生产、技术、安全及工会成员参加的事故调查组进行调查。死亡事故，由企业主管部门会同企业所在地的劳动部门、分安检查部门、工会，组织事故调查组进行调查。

6、企业负责人接到重伤、死亡、重死亡事故报告后，应当在24小时内报告企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。

事故调查坚持“三不放过”原则，要认真查清事故原因，分清责任事故或非责任事故，明确责任，并作出整改措施和处理意见，及时结案。

寝 室 管 理 制 度

一、现场施工人员的住宿要服从安排，实行定房、定位，不得任意搬迁、调换。

二、住宿人员要提高警惕，保管好私人财物，余钱存入银行，人离宿舍关门上锁。

三、严禁私烧电炉、电炒锅、热得快等电器，严禁乱接电线插座、烤火取暖，严防灯炮靠近易燃物，严禁室内外烧煮食物，违者处罚。

四、宿舍内不准存放易燃易爆化学危险物品，不准躺在床铺上吸烟，烟蒂、火柴梗要就地熄灭。

五、宿舍内公共设施不准任意破坏和损坏，损坏照价赔偿。

六、宿舍走廊不准晾衣晒被，晾衣晒被到指定处。

七、宿舍内不准大声喧哗，以免影响同事休息，不准留外人过夜，特殊情况得向保卫说明。

八、为保证休息时间，十点钟必须点灯就寝。生活区内严格禁止赌博。

临 时 职 工 管 理 制 度

为了本工地的治安统一管理，促进工地的治安稳定，特制定以下制度。

一、临时职工到本工地上班前，主动到门卫处登记，并拿身份证到项目部统一做有关证件，即三证。

二、无身份证的外来人员及童工一律不准录用。

三、临时职工上岗之前，必须进行三级安全教育，学习项目部有关安全制度和安全防范法律、法规制度。

四、在本工地就业人员不得赌博、赌力、酗酒闹事等，否则视情节轻重或开除或送公安机关处理。

五、三证由外来人员随身携带，妥善保管，不得涂改、转让以备查验。

六、一切外来临时职工应严格遵守法律法规，对不办理暂住证的职工将依照有关法律、法令予以从严查处。

保证安全生产措施

一、土石方工程施工的安全生产措施：

1、施工中应防止地面水流入坑、沟内以免边坡塌方。

2、挖方边坡要符合有关边坡堆入坡的规定。

3、在坑中堆放弃土，材料和移动施工机械，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要距坑边0.8米以外,放高度不得超过1.5m。

4、在软土地区开挖时要符合下列规定：

(1)施工前需要做好地面排水和降低地下水位的工作，若为人工降水时，要降至坑底0.5～1.0m,方可开挖,采用明排水时可不受此限。

(2)相邻基坑和管沟开挖时，要先深后浅，并要及时作好基础。

(3)挖出的土不堆放在坡顶上，要立即转运至规定的距离以外。

5、人工开挖时，两个操作间距应保持2～3m，并应自上而下，逐层挖掘，严禁采用掏洞的挖掘操作方法。

6、挖土时经随时注意土壁变动的情况，如发现有裂纹或部分塌落现象，要及时进行支撑或改缓放坡，并注意支撑的稳固和边坡的变化。

7、上下坑沟应先挖好阶梯或没木梯，不主尖踩踏土壁及其支撑上下。

二、砌筑工程施工中的安全生产措施：

1、正确留槎和设置拉结筋，挖剔应砌筑高度。

2、严禁在墙顶上站划线，刮缝，清扫墙，柱面和检查大角垂直等工作。

3、砍砖时应面向内打，以完碎砖落下伤人。

4、超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必须及时搭好架设工具，不准用不稳定的工具或物体在脚手板而攀高工作。

5、从砖跺上取砖时，应先取高处后取低处，防止跺倒砸人。

6、砖、石运输车辆两车前后距离，在平道上不应小于2m，坡道上不应小于10m。

三、钢筋混凝土工程施工中的安全生产措施：

1、搅拌机注意事项：

(1)搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，将轮胎架空（以免在开机时发生移动）。

(2)停机后，鼓筒清洗洁净，且筒内不得有积水。

(3)电动机应设有开关箱，并应装漏电保持器，停机不用或下班后，应拉闸断电，并锁好开关箱。

2、浇筑混凝土注意事项：

(1)使用平板震动器或震动棒的作业人员，应穿胶鞋和戴绝缘手套，震捣设备应设有开关箱，并装有漏电保护器。

(2)水平运输采用手推车向料库内倒混凝土时，应有档车措施，不得用力过猛或撒把。

(3)垂直运输采用井架运输时，手推车车把不得伸出笼外，车轮前后应挡牢，并要做到稳起稳落。

(4)浇灌框架、梁、柱的混凝土应设操作平台，严禁直接站在模坑支撑上操作，以避免踩滑或踏断坠落

(5)夜间浇筑时，应有足够的照明设备。

四、油漆玻璃工程的安全生产措施

1、油漆涂料施工注意事项：

(1)各类油漆因其易燃或有毒，故应存放在专用库房内，不允许与其它材料混堆，对挥发性油料必须存于密闭容器内，必须设专人保管。

(2)油漆涂料库房应有良好的通风，并应设置消防器材，悬挂醒目的“严禁烟火”的标志，库房与其它建筑物应保持一定的安全距离，严禁住人。

(3)油漆窗子时，严禁站或骑在窗槛上操作，以防槛断人落，刷水落管应利用外架或单独搭设吊架进行。

2、玻璃安装施工注意事项

(1)搬运玻璃应戴手套，或用布、纸垫住玻璃与手及身体裸露部分隔开。

(2)裁划玻璃应在规定的场所进行边角涂料要集中堆放，并及时处理。

(3)安装玻璃时扬使用的工具应放入袋内，随要随取，同时严禁将铁钉含于口内。

(4)独立悬作业时必须拴好安全带，不准一手腋下挟住玻璃一手扶梯攀登上下。

(5)安装窗扇玻璃时，不得在垂直方向的上下两层同时作业，以免玻璃破碎掉落伤人。

五、模板安装的安全生产措施：

1、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下一道工序。

2、支设4m以上的立柱模板和梁模板时，应搭设工作台不足4m的可使用马凳操作，不准站在柱模板上操作和梁底模上行走，更不允许利用拉杆，支撑攀登上下。

3、五级以上大风,应停止模板的吊运作业。

六、高处作业的安全生产措施

1、高处作业人员在各项安全技术措施和人身防护用品未解决和落实之前，不能进行施工，对各种用于高处作业的设施和设备，在投入使用前，要一一加以检查，经确认完好后，才能投入使用。

2、高处作业人员，一般每年需用要进行一次体格检查，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员，不可安排他们从事这类作业。

3、高处作业人员的衣着要灵便函，但决不可赤膊裸身，脚下要穿软底防滑鞋，决不能穿拖鞋，硬底鞋和带钉易滑的靴鞋，操作时要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。

4、攀登和悬空作业人员危险性都有比较大，因此对此类人员应该通过培训和考试，取得合格试评后再持证上岗。

5、高处作业中所用的物料应该堆放平稳，不可置放在临边或洞口附近，也不可防碍通行和装卸。

七、垂直运输（井字架）安全防护装置

1、制动装置          2、断绳保险装置        3、吊监安全门

4、楼道口停靠栏杆    5、上料口防护棚        6、超高限位装置

7、下板限限位装置    8、超载限制器具        7、通讯装置

八、安全网、安全帽与安全带

1、安全网：

(1)安全网应有专人负责购置、保管、发放和收存。

(2)在使用过程中，要配备专人负责保养安全网，并及时作检查和维修。

(3)使用后拆下的网，要有专人作全面检验并鉴定合格使用权用的证明，方可入库存放或重新使用。

(4)安全网须作定期试验，以确定其是否能继续使用。

(5)安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳。

2、安全帽

(1)凡进入施工现场的人员都必须配戴安全帽，作业中不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

(2)安全帽必须符合国家标准GB-2811《安全帽》的规定，还应具有重量轻、透气性好的优点。

(3)在正确使用安全帽，要扣好帽带，调整好帽衬间距（一般为4～5CM），缺衬缺带或破损的安全帽不准使用。

(4)安全帽购买时必须检查是否备有产品检验合格证，不准购买和使用不合格品。

3、安全带

(1)安全带应符合国家标准GB6095《安全带》规定的安全带的构造形式，材料、技术性能和使用保管上的要求等。

(2)使用时要高持低用，防止摆动碰撞绳子不能打结，钩子要挂在连接环上，使用3M以上的长绳要加缓冲器。

(3)在攀登和悬空等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，而不在固定的设施上拴挂钩环。

(4)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，使用两年后要做抽检。不得采购和使用不合格的产品。

安 全 急 救 措 施

施工现场有保健医药箱，备有防暑消炎等常用药；

平时在宣传栏、黑板报等处做急救知识教育，在项目部中，专门对几个人做急救知识培训。

具体急救措施例举如下：

1、触电急救：现场发生触电事故，首先应切断电源，或用木模、木条等绝缘物拨开人体上电缆电缆，再对受伤人员实施掐人中、人工呼吸等措施急救。

2、中暑急救：轻微中暑吃些防暑药即可，对中暑较重，已出现昏迷状态的，应即作全身扭痧，并将让补充盐水，做好休息。

3、外伤急救：找最好方法即作止血处理，并立即送最近医院就诊。

4、内伤急救：避免剧烈震动伤员，以最快速度送最近医院或叫急救车，并避免给伤员喝水。

不 扰 民 措 施

为与周边居民搞好关系，使工程能顺利安全完工，特作扰措施如下：

一、尽量避免夜间施工，万不得已的经有关部门批准方可进行，且在施工前贴出致谦书。

二、对施工人员做好交底，振捣砼避免捧靠钢筋，发出极强噪音；木工、钢筋工所用机具护罩，即安全、又隔离部分噪音等。

三、不在现场焚烧有毒、有害物质。

四、现场按规定好封闭施工，谢绝闲杂人等进入现场；教育职工进入居民区避免与他人发生争执，严禁对居民做出违法违纪举动。

危险品仓库环境/安全管理制度

为了加强项目部危险仓库的安全工作，认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，确保财产的安全和工程顺利进展，特制定以下制度：

职责

项目部危险品仓库的防火工作在工地消防领导小组的领导下，由义务消防队负责搞好消防器材的配备、管理、养护和使用工作。

氧气瓶、乙炔瓶的安全制度：

氧气瓶、乙炔瓶应分别存放在通风良好的场所。

易燃物、易爆物严禁混放在一起，严禁靠近热源，气瓶与明火距离不得小于10米，氧气瓶和乙炔瓶使用的间距不得小于5米。

乙炔瓶和氧气瓶有防震圈并保持直立及应有防止倾倒的措施；乙炔瓶要有回火装置。

易燃、易爆化学品的安全制度：

易燃、易爆物品、有毒物品等分别存放在与普通仓库隔离的专用库内，按照有关规定严格管理。汽油、酒精、油漆极度其稀释剂等挥发性易燃材料密封存放。酸类及有害人体健康的物品放在专设的库房内或场地上，做出标记，库房内保持通风。

挥发性的易燃材料不得装在散口容器内和存放在普通仓库内，应保存在距构筑物不小于25米处单独隔离，装过挥发性油剂及其他易燃物资的容器未经采取措施，严禁用电焊或者火焊进行焊接与切割。

闪点在摄食45度以下的桶装易燃液体不得露天存放，必须少量存放时，在炎热夏季应严防曝晒，并采取降温措施。

危险品仓库库房的安全制度：

危险品仓库应配备足够的消防器材，并定期检查养护，保证其能正常使用。

危险品仓库房内应使用防爆型照明灯具，严禁使用明火，门口要写出防火标志，人员搬运时要轻拿轻放，严防撞击。

各仓库随时清理仓库周围的易燃杂物。

危险品仓库应有避雷及静电接地设施。

在以下场所施工中严格执行动火作业审批制度：

距易燃、易爆物品（仓库）10米范围内。

油库、加油站10米范围内。

氧气、乙炔储存库10米范围内。